Description

Collection 					GNS

Nom de la montre				GNS 1

Référence de la montre 			GNS1.2

Matériaux 		WG (White Gold = or gris). RG (Rose Gold = or rose)

T5 (Titane Grade 5)

BOÎTE

Matières		or 18K ou titane

Origine 		or éthique, certifié par le RJC (Responsible Jewellery Council)

Diamètre		43 mm

Epaisseur		13,1 mm

Couronne 		or 18K ou titane - lettres G-E-N-U-S ressortant positivement sur son pourtour et qui servent de cannelure d’accroche

Verre 			glace chevé ou « glassbox » en verre saphir traité antireflet

Fond 			à vis, en or 18K, verre saphir traité antireflet

Étanchéité 		30 mètres (3 ATM)

Mouvement

Remontage 		manuel

Calibre 		160W-1.2

Diamètre 		38 mm

Hauteur		7,7 mm

Composants 		418

Rubis 			26

Fréquence 		2,5 Hz, soit 18 000 alternances/heure

Réserve de marche 	environ 50 heures

Organe réglant 	échappement à ancre suisse, balancier à inertie variable

Modulaire		fractionné en deux parties :

- L’une pour l’accumulation d’énergie et la transmission

- L’autre pour la distribution et la régulation

Complication d’affichage

Heures 		12 blocs / index à rotation périphérique et axiale (Dépose de brevet)

Dizaine des minutes    	12 composants libres circulant entre deux foyers rotatifs (Dépose de brevet)

Unité des minutes 	 disque squeletté

Chiffres et indicateurs	 SuperLuminova™

bracelet & boucle

Cuir	 	cuir de veau (alligator sur demande), finition bottier, rembordé et cousu main, bleu marine

Boucle 	ardillon en or 18K ou titane, gravée du logo GENUS

Fermoir 	déployant sur demande

Lecture de l’heure

L’heure se lit de gauche à droite et indique

À gauche :	l’heure (index, flèche fixe)

Au centre : 	les dizaines de minutes (l’élément libre de tête - blanc – appelé le Genus - suivi par son 		cortège de Genera)

À droite : 	la minute précise (côté couronne, flèche fixe)

Prix de vente

WG (= White Gold = or gris)   			148 000 CHF HT

RG (= Rose Gold = or rose)     			148 000 CHF HT

T5 (= Titane Grade 5)				 	128 000 CHF HT