Cette série en édition strictement limitée ne compte que 5 pièces d'exception. Chaque montre est unique et fabriquée à la main, une à une. Chacune est le fruit d'une collaboration tripartite organisée par l'Association Tad Kozh, en partenariat avec l'Atelier Stauffacher, pour son savoir-faire en matière d'émaillage Grand Feu, et GENUS Watches, pour ses compétences éprouvées en Haute Horlogerie.

DÉSCRIPTION

Collection		GNS2

Nom de la montre        	GNS2 Les Flux du Temps

Matériau            		Titane grade 5 (T5)

Référence de la montre	GNS2 T5 0124/xx

Édition limitée		5 pièces

CARRURE & CADRAN

Matériau	du boîtier		Titane grade 5 (T5)

Diamètre			43 mm

Épaisseur			13,3 mm

Cadran	Cadran ajouré composé de 5 éléments : deux cadrans décor en forme de double croissant sont en or 18 carats. Ils sont anglés et décorés à la main avec de l’émail Grand Feu Cloisonné. Deux cadrans centraux ronds avec indication des dizaines de minutes en chiffres arabes, et le grand cadran de base avec indication des heures et des minutes

Couronne		Titane grade 5, lettres G-E-N-U-S en relief sur toute sa circonférence

Verre			Verre saphir bombé de type « glass box » traité antireflet

Fond du boîtier		Titane grade 5, vissé, verre saphir avec revêtement antireflet

Étanchéité		30 mètres (3 ATM)

CALIBRE

Référence du calibre        	260Rh-2 ; Conception et assemblage en interne, 1 brevet déposé

Remontage            		Manuel

Diamètre         		38 mm

Épaisseur            		7,7 mm

Nombre de composants	285

Rubis             		26

Fréquence         		2.5 Hz ou 18,000 alternances/heure

Réserve de marche		Environ 50 heures

Organe régulateur		Échappement à ancre suisse, spiral, balancier à inertie variable

COMPLICATION D’AFFICHAGE

Heures	Un élément en forme de “grand C”, avec un décor en émail Grand Feu Champlevé, se déplace en périphérie du cadran et indiquent l'heure écoulée ainsi que les intervalles de 15 minutes

Minutes	11 éléments mobiles et articulés, décorés avec de l’émail Grand Feu Champlevé, circulent entre deux roues contrarotatives qui forment le circuit 8 (brevet déposé), signature de GENUS, et indiquent les dizaines de minutes écoulées ainsi que la minute précise

BRACELET & BOUCLE

Bracelet		Options caoutchouc texturé, cuir veau ou exotique – légèrement bombé, rembordé et cousu

Boucle			Boucle ardillon en titane grade 5, gravée avec le logo GENUS

PRIX PUBLIC

Souscription uniquement	CHF 83,000.- H.T.